# Персональный AI-ассистент

Рабочий мастер-документ

Статус: рабочий, постоянно редактируемый
Версия: 0.5
Дата актуализации: 22.08.2026
Назначение: единый источник требований, проектных решений, исследований, архитектуры, roadmap и открытых вопросов.

# Содержание

1. О документе

2. Цель, требования и принципы

3. Исследованные решения

4. Рабочая архитектура системы

5. Автономность и безопасность

6. Спецификация v0.1 и стек

7. Теоретические ориентиры

8. Версионный roadmap: 0.1 → 1.0

9. План обсуждения перед разработкой

10. Code audit и открытые вопросы

11. Источники и changelog

# 1. О документе

## Назначение и статус

Это единый мастер-документ проекта персонального AI-ассистента. Он является рабочей базой знаний и проектным контрактом между пользователем, AI и будущим кодом. В нём фиксируются требования, принятые и отклонённые решения, гипотезы, результаты исследования проектов, рабочая архитектура, roadmap и открытые вопросы.

Статус: рабочий, постоянно редактируемый.
Версия: 0.5.
Дата актуализации: 22.08.2026.
Источник истины по проектным решениям: этот документ; при изменении решения старое утверждение должно быть обновлено или явно помечено как устаревшее.

## Где что искать

- Цель, требования, ограничения и базовые принципы: раздел 2.

- Существующие проекты и что из них можно взять: раздел 3.

- Рабочая архитектура и ответственность компонентов: раздел 4.

- Автономность, permissions и safety: раздел 5.

- Утверждённая спецификация первой сборки и стек: раздел 6.

- Теоретические ориентиры: раздел 7.

- Версионный roadmap 0.1 → 1.0: раздел 8.

- Что ещё обсуждаем перед и во время разработки: раздел 9.

- Code audit и открытые вопросы: раздел 10.

- Источники и история изменений: раздел 11.

## Метки решений и правила достоверности

В документе обязательно разделяется происхождение решений. Это нужно, чтобы будущий AI не выдавал наше архитектурное решение за свойство чужого проекта и наоборот.

- [ТРЕБОВАНИЕ] — явно требуется пользователю.

- [ИЗ ПРОЕКТА: X] — подтверждённая идея или механизм, реально присутствующий в указанном проекте.

- [БЕРЁМ: КОД] — используем библиотеку/компонент как dependency или напрямую переиспользуем код.

- [БЕРЁМ: ИДЕЮ] — переносим архитектурный паттерн, но реализацию пишем сами.

- [МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ] — предложение AI, которое ещё не принято пользователем.

- [НАШЕ РЕШЕНИЕ] — согласованная архитектура/политика нашего проекта.

- [ГИПОТЕЗА] — перспективное решение, которое ещё нужно проверить.

- [КАНДИДАТ] — технология или проект для теста / code audit.

- [ОТЛОЖЕНО] — полезно, но не для ближайшей версии.

- [ОТКЛОНЕНО] — сознательно не используем; причина должна сохраняться.

- [НУЖНО ПРОВЕРИТЬ] — данных пока недостаточно.

Для этапов обсуждения дополнительно применяются [ЗАКРЫТО ДЛЯ v0.1], [ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТО] и [ОТКРЫТО].

Правило источника истины: если в разделе написано [НАШЕ РЕШЕНИЕ], это уже не просто вывод из исследования, а текущая принятая архитектура проекта. Если решение было вдохновлено чужим проектом, рядом отдельно указывается [БЕРЁМ: ИДЕЮ] и конкретный донор.

Хорошо: явно отделять чужую реализацию от нашей адаптации; хранить источник, время и уверенность для важных выводов; при смене решения обновлять исходный раздел и changelog.

Плохо: писать «мы берём из Graphiti», когда на самом деле Graphiti лишь вдохновил наш собственный слой; превращать гипотезу в «факт» после нескольких повторов; считать memory/vector DB authoritative state; оставлять два противоречащих решения без указания актуального.

# 2. Цель, требования и принципы

## Что требуется

[ТРЕБОВАНИЕ] Нужен персональный AI-ассистент, который не просто отвечает в чате, а постоянно поддерживает актуальное понимание ситуации пользователя и пытается оптимизировать достижение его целей.

Ассистент должен уметь:

- понимать проекты, задачи, обязательства, дедлайны, решения и текущий прогресс;

- поддерживать актуальный World State независимо от истории чата;

- замечать изменения и новые возможности;

- строить и перестраивать планы;

- не только распределять уже известные задачи, но и искать лучший способ достижения цели;

- понимать, когда часть работы выгоднее делегировать другому AI, coding-agent, browser-agent, скрипту или автоматизации;

- безопасные и разрешённые действия выполнять самостоятельно;

- значимые изменения сначала предлагать пользователю, если политика разрешений требует подтверждения;

- оценивать результаты собственной автономной работы;

- плохой результат иметь возможность удалить/откатить, но сохранить опыт: что было сделано, почему не подошло и как это должно влиять на будущие решения;

- постепенно учитывать реальные поведенческие паттерны пользователя, не превращая это в психологические «диагнозы»;

- выглядеть для пользователя как один стабильный ассистент, даже если под капотом работает несколько LLM и специализированных агентов.

## Главный вопрос системы

Система должна уметь постоянно отвечать как минимум на два вопроса:

- Что сейчас происходит у пользователя и что ему следует делать дальше?

- Можно ли достичь нужного результата лучше: быстрее, дешевле, надёжнее или с меньшим участием пользователя?

Второй вопрос отличает проект от обычного task manager / календарного ассистента.

## Ограничения разработки

- Желательно получить полезный MVP за несколько дней, максимум примерно за неделю.

- Не писать то, что уже хорошо решено готовыми open-source компонентами.

- Основной ПК: i7-12700KF, 32 GB RAM, RTX 3080 10 GB VRAM.

- Слабый VPS: 1 CPU, 2 GB RAM, около 30 GB диска — только лёгкие постоянно работающие сервисы.

- Бюджет желательно около 3000 ₽/месяц, потолок около 5000 ₽/месяц.

- Платные API подключать только когда понятна конкретная выгода.

- ChatGPT Plus не считать программным backend/API проекта.

## Базовые архитектурные принципы

Что считаем хорошей архитектурой

Хорошо:

- LLM является когнитивным модулем, а не всей системой.

- Authoritative World State хранится структурированно вне prompt/history LLM.

- LLM может предлагать state update, но критичные изменения проходят валидацию и политику применения.

- Факт всегда желательно связывать с источником, временем, уверенностью и актуальностью.

- История, текущее состояние, план и опыт агента — разные сущности.

- Новая информация превращается в события; обновление состояния должно быть объяснимым.

- Автономная работа создаёт candidate result, а не автоматически принятую истину.

- Сначала применять детерминированную проверку результата, где это возможно; затем LLM-оценку; затем пользователя при необходимости.

- Формальное расписание/constraint optimization отдавать solver’у, а LLM — семантику, стратегию и оценку вариантов.

- Другие AI использовать как ресурсы/worker’ы, а не как независимых персонажей, бесконечно разговаривающих друг с другом.

- Дешёвая/локальная модель должна выполнять простые задачи, сильная модель — дорогие задачи, где качество оправдывает цену.

- Система должна быть event-driven там, где это возможно, а не постоянно анализировать экран и все источники.

- Любое действие с побочным эффектом должно проходить через единый Policy / Approval Layer.

Что считаем плохой архитектурой

Плохо:

- один гигантский system prompt как «архитектура»;

- хранить истинное состояние проектов только в истории чата;

- считать vector memory или knowledge graph единственным источником правды;

- позволять любой LLM напрямую менять БД World State без схемы и валидации;

- давать основному агенту неограниченный shell/email/payment доступ;

- выполнять автономную работу сразу в production/main workspace без candidate/sandbox стадии;

- принимать результат coding-agent только потому, что он «закончил задачу»;

- считать один негативный feedback жёстким вечным предпочтением пользователя;

- заставлять LLM вручную решать сложную календарную задачу, когда её можно сформулировать как constraint optimization;

- запускать полную дорогую LLM-рефлексию каждые несколько минут без нового сигнала;

- подключать одновременно Graphiti + Hindsight + Temporal + несколько agent-frameworks только потому, что они существуют;

- создавать несколько равноправных «главных агентов» без единой модели состояния и разрешений;

- смешивать «что произошло», «что сейчас правда» и «что рекомендуется сделать».

# 3. Исследованные решения

Этот раздел хранит проекты как архитектурных доноров. Наличие проекта в списке не означает обязательное использование.

Этот раздел — каталог архитектурных доноров. Цель не найти один идеальный продукт, а понять, какие готовые подсистемы можно комбинировать.

## RedPlanet CORE

Тип: open-source self-hosted Personal AI OS.
Источник: https://github.com/RedPlanetHQ/core

Что это

CORE строит работу вокруг отдельных tasks. У задачи есть specification, план, live-state и отдельный контекст. Система индексирует email, встречи, GitHub, Linear, Slack и разговоры ассистента в temporal knowledge graph; может запускать coding sessions, браузер и terminal, а также работать через messaging-каналы и MCP-интеграции.

Что хорошо для нас

- Очень близкая модель task-scoped context.

- Пример того, как personal AI OS может объединять память, приложения и исполнителей.

- Делегирование в Claude Code / Codex — прямой донор идеи «ассистент сам решает передать часть задачи coding-agent’у».

- План до выполнения и отдельное состояние задачи.

- Temporal memory и retrieval контекста из нескольких источников.

- Gateway / messaging / MCP-интеграции могут избавить от написания большого количества обвязки.

Что плохо / не закрывает нашу задачу

- По доступной документации центр системы больше похож на task execution OS, чем на глобальный оптимизатор всей ситуации пользователя.

- Наличие task-plan ещё не означает наличие нашей модели Goals → Strategy → Opportunities → Resource allocation.

- Не следует автоматически считать его knowledge graph нашим authoritative World State.

- Возможна сильная связность внутренних компонентов; нужно проверить, насколько реально извлекать отдельные модули.

Вердикт

[КАНДИДАТ P0] Провести code-level audit.
Особенно изучить: task schema, task state transitions, memory ingestion, task-context assembly, delegation to Codex/Claude Code, gateway, background execution.

## OwnPilot

Тип: privacy-first personal AI assistant platform с autonomous agents.
Источник: https://github.com/ownpilot/ownpilot

Что это

OwnPilot содержит goals, autonomous agents, Pulse engine, trigger’ы, многоуровневую автономность, budget/risk controls, approval flow, планы исполнения, tool policies и model routing.

Что хорошо для нас

- 5 уровней автономности: Manual → Assisted → Supervised → Autonomous → Full.

- Per-action/per-tool allowed / prompt / blocked policies.

- Dynamic risk scoring и budget limits.

- Pulse: периодически/по сигналам собирает контекст и решает, надо ли действовать.

- Schedule/event/condition/webhook triggers.

- Иерархические goals и next-action recommendations.

- Уже существует связка «agent → delegates».

- Полезный практический образец того, как сделать approvals не частью prompt, а отдельной подсистемой.

Что плохо / не закрывает нашу задачу

- Goal tracking ещё не является формальной моделью общего World State.

- Нет оснований считать имеющийся planner глобальным optimizer’ом способов достижения цели.

- Risk score, вычисленный LLM/эвристикой, не должен сам по себе разрешать критическое действие в нашей системе.

- Платформа довольно крупная: не факт, что стоит брать её как основу вместо заимствования моделей данных и policy-паттернов.

Вердикт

[КАНДИДАТ P0] Разобрать autonomy, risk, approvals, goals, Pulse и event system по исходникам.

## OpenClaw

Тип: self-hosted gateway / personal assistant runtime.
Источник: https://github.com/openclaw/openclaw

Что это

Long-lived gateway для связи AI-агентов с Discord, Slack, Telegram, WhatsApp, Signal и другими каналами; содержит sessions, tools, automations и heartbeat-механизм для периодических proactive agent turns.

Что хорошо для нас

- Готовый всегда работающий gateway.

- Много пользовательских каналов без собственного написания Telegram/WhatsApp/etc. инфраструктуры.

- Heartbeat + automations показывают хорошее разделение «периодически проснуться» и «отдельная фоновая работа».

- Уже продуманы active hours, busy deferral, isolated sessions и доставка уведомлений.

- Может быть внешним слоем интерфейсов, не становясь мозгом системы.

Что плохо / не закрывает нашу задачу

- Heartbeat — это полный agent turn; слишком частое использование может быть дорого.

- Default heartbeat намеренно узкий и сам по себе не является нашим Opportunity/Optimization Engine.

- Session/chat context нельзя использовать как World State.

- Gateway с большим количеством полномочий создаёт значимую поверхность риска.

Вердикт

[КАНДИДАТ P1] Рассматривать как communication/gateway layer, не как Core.

## CoWork OS

Тип: local-first agentic OS / everything app.
Источник: https://github.com/CoWork-OS/CoWork-OS

Что это

Большая локальная платформа для knowledge work, coding, automations и skills. Важный для нас блок называется Workflow Intelligence: Memory + Heartbeat + Reflection + Dreaming + Suggestions + feedback learning. Есть Automation Studio с versioned flows, approvals и recovery.

Что хорошо для нас

- Очень близкий жизненный цикл инициативности: сигнал → reflection → candidate/suggestion → пользовательская реакция → изменение будущего scoring.

- Идея Dreaming как фоновой переработки накопленного опыта.

- Suggestions по умолчанию reviewable, а не автоматически применяемые.

- Versioned automations и recovery — хороший паттерн.

- AI Playbook / learning loop стоит отдельно изучить как опыт накопления полезных правил.

Что плохо / не закрывает нашу задачу

- В их Workflow Intelligence Memory является source of truth. Для нас это рискованно: authoritative World State должен быть более строгим и структурированным.

- Очень большой продукт; сложнее выделить маленькие независимые куски.

- «Reflection» и «Dreaming» легко превратить в дорогую LLM-активность без достаточного сигнала.

- Не надо копировать терминологию/сложность, если можно реализовать более простой event-driven цикл.

Вердикт

[КАНДИДАТ P0/P1] Разобрать Workflow Intelligence, Suggestions, feedback learning и Automation Studio как архитектурные паттерны.

## LangGraph

Тип: agent/workflow orchestration framework.
Источник: https://github.com/langchain-ai/langgraph

Что это

Граф исполнения с persistable state, checkpointers, stores, interruptions и resume. Поддерживает human-in-the-loop и восстановление/продолжение исполнения.

Что хорошо для нас

- Подходит для долговременного agent workflow с понятными state transitions.

- Checkpoints позволяют остановить процесс на approval и продолжить позже.

- Полезен для fault tolerance и долгих задач.

- Хорошо подходит как runtime для «candidate action → approval → execution → evaluation».

Что плохо / не закрывает нашу задачу

- Это runtime, а не архитектура нашего ассистента.

- Не содержит готового World State, Optimizer, permission policy или модели целей именно нашего типа.

- Есть framework-specific semantics; не стоит переносить всю бизнес-модель внутрь graph state.

- Interrupt может переисполнять node при resume, поэтому side effects должны быть идемпотентными/вынесенными правильно.

Вердикт

[КАНДИДАТ P0] Главный кандидат для MVP orchestration runtime.

## Hindsight

Тип: open-source structured long-term memory для AI agents.
Источник: https://github.com/vectorize-io/hindsight

Что это

Memory system с операциями retain / recall / reflect, entity resolution, knowledge graph, temporal retrieval, observations и mental models. Отличает world facts от experience facts — собственных действий/взаимодействий агента.

Что хорошо для нас

- Experience Fact очень хорошо соответствует требованию помнить собственные действия ассистента.

- Подходит для случая: «я попробовал способ X → пользователь отверг → артефакт удалён, но опыт остаётся».

- Observations позволяют постепенно консолидировать повторяющиеся паттерны.

- Mental Models можно использовать для относительно медленно меняющихся, проверенных представлений: предпочтения, рабочие паттерны, стиль взаимодействия.

- Retain/recall/reflect доступны через понятный API/MCP.

Что плохо / не закрывает нашу задачу

- Memory не должна становиться authoritative World State.

- Reflect — LLM reasoning; результат нельзя считать фактом без provenance/валидации.

- В best-practices Hindsight raw content при retain не считается основным verbatim-хранилищем; для нашей доказуемости исходные события/источники должны храниться отдельно.

- Автоматическая consolidation может сделать слишком сильный вывод из небольшого числа событий; нужны confidence/evidence thresholds.

Вердикт

[КАНДИДАТ P0] Очень сильный кандидат для Experience / Behavioral Memory, но не для Current State.

## Graphiti

Тип: temporal context/knowledge graph framework.
Источник: https://github.com/getzep/graphiti

Что это

Graphiti строит временной граф из episodes, entities и facts. У фактов есть validity windows; старый факт при изменении можно инвалидировать, не удаляя историю. Derived facts связаны с исходными episodes/provenance. Поддерживаются hybrid retrieval и custom ontology.

Что хорошо для нас

- Очень близко к требованию: «раньше было A, теперь B, но история A остаётся».

- valid_at / invalid_at полезны для меняющихся дедлайнов, решений, ролей и проектных фактов.

- Provenance до исходных episodes.

- Хорош для вопроса: «что было известно тогда и что изменилось?»

Что плохо / не закрывает нашу задачу

- Это контекстный граф, не verified state store.

- Ingestion заметно LLM-heavy; может оказаться дорогим для потока мелких событий.

- Требует отдельного graph backend и повышает operational complexity.

- Ошибка entity resolution или temporal invalidation может загрязнить граф глобально.

- Для первого MVP наша собственная event log + relational current-state schema может дать 80% ценности намного проще.

Вердикт

[КАНДИДАТ P1 / ОТЛОЖЕНО ДЛЯ MVP] Проверить после появления реальных требований к temporal relational retrieval.

## Mem0

Тип: agent memory / fact extraction + retrieval.
Источник: https://github.com/mem0ai/mem0

Что хорошо для нас

- Готовое извлечение долговременно значимых фактов из диалогов.

- Простая интеграция и большой ecosystem.

- Может быть быстрым baseline для сравнения с Hindsight.

Что плохо / не подходит

- Основной use case ближе к «помнить пользователя», чем к строгому World State и истории решений.

- Не решает lifecycle автономных попыток сам по себе.

- Ещё один memory layer ради memory layer не нужен, если Hindsight/собственная схема уже закрывают задачу.

Вердикт

[КАНДИДАТ P2] Использовать как benchmark/альтернативу, не включать в первую сборку автоматически.

## Letta / MemGPT lineage

Тип: stateful agent platform / memory hierarchy.
Источник: https://github.com/letta-ai/letta

Что хорошо для нас

- Полезная архитектурная идея ограниченного context window + external memory.

- Stateful agent abstraction и долговременная личность/контекст.

Что плохо / не подходит

- Наша система сложнее одного stateful conversational agent.

- Нельзя позволять агенту самому быть единственным владельцем истины о World State.

- Мы уже планируем отдельные memory/state/runtime слои; полная Letta может дублировать их.

Вердикт

[КАНДИДАТ P2] Теоретический и сравнительный reference, не основной runtime.

## OpenHands Software Agent SDK

Тип: composable SDK для software/coding agents.
Источник: https://github.com/OpenHands/software-agent-sdk

Что это

Python/REST SDK для агентов, работающих с кодом. Поддерживает локальные и ephemeral workspaces; подходит как для одноразовых задач, так и для больших refactor/rewrite workflows.

Что хорошо для нас

- Не надо писать собственного coding-agent.

- Можно запускать worker в isolated workspace.

- Подходит для делегирования реальной работы из Assistant Core.

- SDK удобнее, чем привязываться к конкретному UI coding-assistant.

- Можно строить вокруг него evaluation: tests, lint, diff, review.

Что плохо / не подходит

- Coding-agent не должен сам выбирать глобальный приоритет работы пользователя.

- Завершение его agent loop не означает, что результат качественный или должен быть принят.

- Нужно жёстко ограничивать workspace, secrets и side effects.

Вердикт

[КАНДИДАТ P0] Основной кандидат на coding worker.

## Browser Use

Тип: AI browser automation framework.
Источник: https://github.com/browser-use/browser-use

Что хорошо для нас

- Готовое agentic web execution вместо написания browser control с нуля.

- Большой ecosystem и активная разработка.

- Может выступать отдельным worker’ом: получить цель → выполнить браузерную работу → вернуть structured result.

Что плохо / не подходит

- Браузерные действия могут иметь реальные внешние последствия; нужен policy layer.

- CAPTCHA/login/anti-bot и хрупкость сайтов остаются проблемой.

- Browser worker не должен иметь автоматический доступ ко всем пользовательским сессиям/аккаунтам.

- Не использовать браузерный agent там, где есть надёжный API/MCP.

Вердикт

[КАНДИДАТ P1] Browser worker, подключать после Core + approvals.

## Microsoft UFO² / UFO³

Тип: Windows Desktop AgentOS / multi-device agent framework.
Источник: https://github.com/microsoft/UFO

Что это

UFO² использует Windows UI Automation, Win32 и COM, сочетая native API и GUI actions. Есть HostAgent для выбора приложения/декомпозиции и AppAgent для работы внутри приложения. UFO³ расширяет идею на несколько устройств.

Что хорошо для нас

- На Windows гораздо правильнее сначала использовать UIA/Win32/COM, а не vision-only click agent.

- Hybrid GUI + API повышает надёжность и скорость.

- Хорошая модель: system/application coordinator + application-specific executor.

- Может стать desktop worker для явных задач.

Что плохо / не подходит

- Это исполнение UI-задач, а не источник правды о деятельности пользователя.

- Частое управление desktop через LLM дорого и потенциально мешает пользователю.

- Не следует использовать desktop agent для пассивного постоянного мониторинга всего экрана.

- Всё ещё требуется жёсткая policy/isolation модель.

Вердикт

[КАНДИДАТ P1/P2] Сильный кандидат для Windows action layer.

## OpenAdapt / openadapt-capture

Тип: запись и компиляция демонстраций desktop workflows.
Источник: https://github.com/OpenAdaptAI/openadapt-capture

Что это

Записывает mouse/keyboard/screen/window activity локально и используется openadapt-flow для превращения продемонстрированного GUI workflow в детерминированную программу. Проект прямо помечает capture-компонент как experimental.

Что хорошо для нас

- Интересен для обучения повторяемым пользовательским workflow по демонстрации.

- Может дать реальные данные о длительности/структуре ручных процессов.

- Особенно ценна идея: после компиляции здоровый workflow может выполняться без LLM, а при verification failure — остановиться, а не угадывать.

Что плохо / не подходит

- Capture-компонент experimental.

- Постоянно записывать экран/ввод пользователя — серьёзный privacy/security риск.

- Сырые mouse/keyboard события не равны пониманию текущей задачи.

- Для MVP слишком большой объём perception/privacy работы.

Вердикт

[ОТЛОЖЕНО P2] Изучить позже как механизм «покажи один раз → автоматизируй повторение».

## LiteLLM

Тип: unified LLM gateway/router.
Источник: https://github.com/BerriAI/litellm

Что хорошо для нас

- Один OpenAI-compatible интерфейс для множества провайдеров.

- Routing, fallbacks, load balancing, budgets, logging.

- Удобно отделяет Assistant Core от конкретных названий моделей.

- Можно строить capability aliases: reasoning.strong, reasoning.fast, vision.desktop, и менять backend без изменения Core.

Что плохо / не подходит

- LiteLLM умеет маршрутизировать модели, но не знает, какую когнитивную роль в нашей архитектуре должна выполнять модель.

- Сложный proxy может быть избыточен в самом первом прототипе, если моделей 1–2.

- Его cost/routing policy не заменяет наш Strategic Resource Planner.

Вердикт

[КАНДИДАТ P0/P1] Использовать как model gateway, когда появится больше одного backend.

## Google OR-Tools / CP-SAT

Тип: combinatorial optimization / constraint solver.
Источник: https://github.com/google/or-tools

Что хорошо для нас

- Scheduling с fixed/variable durations, alternative execution methods, mutual exclusion, temporal relations и resource constraints.

- Детерминированная проверяемая часть системы вместо «LLM примерно разложила задачи».

- Можно моделировать разные способы выполнения одной задачи: пользователь, coding-agent, automation.

- Можно получать несколько feasible/optimal candidate schedules и затем семантически оценивать их LLM’ом.

Что плохо / не подходит

- Solver сам не понимает человеческую семантику, усталость, субъективную ценность, стратегию проекта.

- Наша самая сложная работа — правильно переводить мир пользователя в constraints/objective weights.

- Слишком сложная objective function может создать ложную «математическую оптимальность».

Вердикт

[КАНДИДАТ P0] Основной кандидат на formal scheduling/resource optimization.

## Temporal

Тип: durable long-running workflow engine.
Источник: https://github.com/temporalio/sdk-python

Что хорошо для нас

- Workflow может жить долго, переживать рестарты/падения и продолжаться с сохранённого состояния.

- Signals/updates/queries подходят для вмешательства пользователя в долгую задачу.

- Отлично соответствует «сделай это потом / вернись ко мне, когда понадобится решение».

- Хорош для большого количества независимых background jobs.

Что плохо / не подходит

- Существенная operational/architectural сложность.

- Workflow code должен удовлетворять правилам детерминизма.

- Для первого MVP LangGraph checkpoints могут быть достаточно хороши.

- Не нужно одновременно внедрять Temporal и LangGraph «на всякий случай».

Вердикт

[ОТЛОЖЕНО P1] Добавлять, когда появятся реальные многодневные/массовые workflow и LangGraph станет недостаточно.

## Langfuse

Тип: open-source LLM observability/evaluation platform.
Источник: https://github.com/langfuse/langfuse

Что хорошо для нас

- Traces LLM calls, retrieval, tool actions и agent logic.

- Нужен для ответа «почему ассистент принял это решение?».

- Позволяет сравнивать модели/промпты и считать cost/latency.

- В будущем можно измерять acceptance rate инициатив, ошибочные replans, качество retrieval и стоимость задач.

Что плохо / не подходит

- Observability не должна становиться ещё одним источником пользовательского World State.

- Full self-hosted stack может быть тяжёл для слабого VPS.

- На старте можно логировать в Postgres/JSON, а Langfuse подключить после стабилизации Core.

Вердикт

[КАНДИДАТ P1] Очень полезен после появления реальных autonomous traces.

## AgenticPlanning

Тип: экспериментальный persistent planning / goal-decision graph.
Источник: https://github.com/agentralabs/agentic-planning

[ИЗ ПРОЕКТА: AgenticPlanning] Что подтверждено и полезно

- Goal является first-class сущностью и поддерживает иерархию.

- Decision хранится отдельно от Goal/Task и может сохранять выбранную альтернативу, reasoning и невыбранные варианты.

- Система ориентирована на долгоживущие решения, а не только на одноразовый чат.

[БЕРЁМ: ИДЕЮ] Что используем у нас

- Goal как отдельную сущность желаемого состояния.

- Decision как значимый выбор между альтернативами.

- Сохранение отвергнутых альтернатив и reasoning_summary.

- Superseding: новое решение не стирает старое, а заменяет его как активное.

Что не берём

- Не используем AgenticPlanning как storage/runtime dependency v0.1.

- Не переносим собственный .aplan/planning-physics слой проекта.

Вердикт: [БЕРЁМ: ИДЕЮ] Сильный донор семантики Goal и Decision; код для v0.1 пишем сами.

## Backlog

Тип: task/project planning backend с versioned plan и append-only activity.
Источник: https://github.com/mazen160/backlog

[ИЗ ПРОЕКТА: Backlog] Что подтверждено и полезно

- Task/Project существуют как отдельные структурированные объекты.

- Plan версионируется отдельно от текущего Task.

- Activity используется как append-only журнал изменений и имеет actor attribution.

[БЕРЁМ: ИДЕЮ] Что используем у нас

- Разделение текущего состояния и истории изменений.

- Append-only подход для domain events.

- Actor/source attribution для объяснимости изменений.

Что не берём

- Не тащим runtime/БД Backlog ради Activity.

- Наш Event/Source contract и типы событий будут собственными.

Вердикт: [БЕРЁМ: ИДЕЮ] Хороший донор Event History; реализация у нас значительно уже и специализированнее.

## Kuni

Тип: Telegram AI-клиент на TDLib / C++20.
Источник: https://github.com/Alex2772/kuni

[ИЗ ПРОЕКТА: Kuni] Что подтверждено и полезно

- Telegram рассматривается не как одна строка Bot API, а как среда с чатами, reply/forward/unread и богатым контекстом.

- Используется TDLib и полноценная модель Telegram-клиента.

[БЕРЁМ: ИДЕЮ] Что используем у нас

- Telegram должен быть адаптером к общим Conversation/Message, а не частью Assistant Core.

- В будущем богатый Telegram context можно расширить через TDLib-подобный adapter без изменения Core.

Что не берём в v0.1

- Не используем Kuni как runtime.

- Не переносим C++ архитектуру.

- Не начинаем v0.1 с userbot/TDLib: для первой вертикали достаточно Telegram Bot API.

Вердикт: [БЕРЁМ: ИДЕЮ] Reference для будущего богатого Telegram adapter; не dependency первой версии.

## ActivityWatch

Тип: local-first сбор фактической компьютерной активности.
Источник: https://github.com/ActivityWatch/activitywatch

[ИЗ ПРОЕКТА: ActivityWatch] Что подтверждено и полезно

- Активность хранится как timestamp/duration + данные источника.

- Разные watchers дают отдельные потоки: active window, browser, AFK и т. п.

- Это модель фактической активности, а не списка запланированных задач.

[БЕРЁМ: ИДЕЮ] Что используем позже

- Разделить Task (что планировалось), Activity (что реально происходило) и Event (что изменило состояние системы).

- Daily summary строить как производное представление из activity timeline, а не как первичную истину.

- Сохранять observed activity отдельно от интерпретации ассистента и давать интерпретации confidence/provenance.

Что не берём в v0.1

- Activity tracking не входит в первый код.

- Не используем active window как автоматическую «истину о том, чем занимался пользователь».

Вердикт: [ОТЛОЖЕНО, НО ВАЖНО] Основной кандидат для будущего слоя фактической активности и данных для Behavioral Model / Strategic Optimizer.

## Приоритеты дальнейшего code audit

P0 — разобрать по исходникам до окончательного выбора архитектуры

- RedPlanet CORE — task model, task context, worker delegation, memory ingestion.

- AgenticPlanning — Goal/Decision semantics и alternatives/superseding.

- Backlog — append-only Activity/Event history и separation current state/history.

- OwnPilot — autonomy/risk/approvals/goals/Pulse.

- CoWork OS — reflection/dreaming/suggestions/feedback learning.

- LangGraph — orchestration/persistence/interrupt semantics.

- Hindsight — experience memory/observations/mental models.

- OpenHands SDK — coding worker isolation/interface.

- OR-Tools — scheduling/resource candidate generation.

P1 — вероятные готовые инфраструктурные компоненты

- OpenClaw — communication/gateway.

- Browser Use — browser worker.

- UFO² — Windows action worker.

- LiteLLM — model gateway.

- Langfuse — observability/evaluation.

- Temporal — durable jobs после MVP.

P2 — полезные references/поздние функции

- Graphiti — temporal context graph, если relational temporal retrieval действительно понадобится.

- Mem0 — baseline memory.

- Letta — reference по stateful conversational agents.

- OpenAdapt — learning repeatable desktop workflows from demonstrations.

- Kuni — rich Telegram context / TDLib adapter reference.

- ActivityWatch — factual activity timeline и low-overhead behavioral data source.

# 4. Рабочая архитектура системы

Архитектура делится на два уровня. Ядро v0.1 ниже уже в значительной части принято, а более поздние Planner / Memory / Workers / Optimizer остаются развитием по roadmap.

## Принятые принципы ядра

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] Пользователь почти всегда работает с Elowyn, а не с БД. База данных, ID, связи и CRUD — внутренний механизм ассистента. Пользователь говорит на естественном языке; Elowyn сама читает, создаёт и реорганизует структуры World State.

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] LLM не получает прямой SQL-write доступ. Внутренний путь изменения состояния:

Пользователь / внешний источник
        ↓
Conversation / Adapter
        ↓
Elowyn (понимание намерения)
        ↓
Domain Action / Tool
        ↓
Core validation + policy
        ↓
DB transaction
        ↓
Event + Source

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] World State должен быть структурированным, но не жёстким деревом. Важные domain relations имеют строгую семантику, а дополнительные смысловые связи разрешены через контролируемый relation layer.

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] Текущее состояние, история, память и план — разные слои:

WORLD STATE   = что сейчас считается действительным
EVENT HISTORY = как состояние стало таким
MEMORY        = свободный полезный контекст / опыт / наблюдения
PLAN          = что сейчас рекомендуется делать

Memory в будущем может свободно управляться ассистентом, но не имеет права молча переписывать канонический World State.

## World State v0.1: сущности и связи

Смысловые сущности v0.1:

- Task — конкретная работа/ожидаемый результат, который можно считать выполненным или невыполненным;

- Project — долгоживущий рабочий контекст;

- Goal — желаемое состояние мира;

- Decision — значимый выбор между альтернативами, влияющий на дальнейший способ работы.

Системные сущности v0.1:

- Entity — тонкий общий identity layer;

- Conversation / Message — транспорт-независимый диалог;

- Event — реально произошедшее domain-изменение;

- Source — происхождение изменения / evidence;

- EntityRelation — контролируемая дополнительная смысловая связь.

[БЕРЁМ: ИДЕЮ] Общий Entity соответствует известному relational supertype/subtype (Class Table Inheritance / Joined Table Inheritance) паттерну.
[НАШЕ РЕШЕНИЕ] Конкретно в нашем проекте Entity вводится ради единого ID для Task/Project/Goal/Decision и будущих Memory/Artifact/Attempt, но остаётся максимально тонким.

Логическая схема:

Entity
├── Task
├── Project
├── Goal
└── Decision

Task ── parent/child ──> Task
Project ── parent/child ──> Project
Task ↔ Goal
Project ↔ Goal
Task ── primary_project ──> Project (0..1)
Task ── dependency ──> Task

Decision ── AFFECTS / RELATED_TO ──> Entity
и другие разрешённые semantic links

Строгие связи используются там, где от связи зависит логика Planner/Core: parent task/project, primary project, dependencies, Task↔Goal, Project↔Goal.
Semantic relations используются для дополнительного контекста (AFFECTS, SUPPORTS, RELATED_TO и т. п.). Elowyn свободно решает, что связать, но не придумывает новые relation types без изменения контролируемого каталога.

Связь может иметь source, confidence, created_at. Это позволяет отличать прямое утверждение пользователя от интерпретации Elowyn.

## Хранилище и границы PostgreSQL

[МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ → принято в текущей архитектуре] PostgreSQL используется как основное persistent storage World State и Event/Source данных.

Основания:

- обычные FK и many-to-many хорошо подходят для строгих связей;

- recursive CTE подходят для Task/Project/Goal hierarchy;

- транзакции важны, потому что одно естественно-языковое действие может менять несколько сущностей и Event атомарно;

- в будущем появятся несколько workers/background processes;

- jsonb можно использовать только для вторичных расширяемых metadata, не заменяя им domain schema.

Не делаем сейчас: отдельный Neo4j/Graphiti как источник истины, Apache AGE и generic graph-only storage. Если позднее основными запросами станут сложные произвольные traversals по многим типам отношений, graph layer можно добавить отдельно, не ломая domain model.

## Event + Source: принятый контракт

[БЕРЁМ: ИДЕЮ из Backlog] current objects и append-only history должны быть разделены.
[БЕРЁМ: ИДЕЮ из Graphiti] происхождение и время информации должны сохраняться.
[НАШЕ РЕШЕНИЕ] конкретная модель Event/Source и undo является нашей.

Одно пользовательское действие создаёт operation_id, которое может объединять несколько field changes. Значимые состояния получают собственные типы (TASK_COMPLETED, DECISION_SUPERSEDED, PROJECT_CANCELLED и т. д.).

Operation
├── Event: TASK_UPDATED
│   └── changes: deadline 30 → 28
└── Event: TASK_IMPORTANCE_CHANGED
    └── changes: 3 → 4

Если изменение происходит из сообщения пользователя, Source ссылается на исходный Message. Если Elowyn сама сделала рабочую оценку, Source имеет тип ASSISTANT_INFERENCE, confidence, reason_summary и ссылки на основания.

Undo не стирает историю. Создаётся новое обратное изменение. Неудачные/невалидные попытки domain action не становятся Domain Event: они остаются в audit/trace.

## Ассистент как интерфейс к состоянию

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] пользователю не требуется знать entity_id, таблицы или поля. Elowyn разрешает ссылки по разговорному контексту и спрашивает только при реальной неоднозначности.

Пример:

Пользователь:
«Нет, это не проект, это просто задача. И дедлайн всё-таки в пятницу.»

Elowyn:
- идентифицирует затронутую сущность;
- выполняет controlled reorganization;
- создаёт новую подходящую сущность, если нужен change of type;
- переносит релевантные связи;
- supersede/архивирует прежнее представление;
- меняет deadline;
- записывает Event/Source;
- отвечает по смыслу, без технического отчёта о CRUD.

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] сущности разрешено реорганизовывать задним числом без потери истории. Task → Project не реализуется мутированием SQL-типа: создаётся новый объект, переносятся связи/контекст, прежний объект сохраняется как superseded/converted.

## Разделение ответственности: код и LLM

- Понять естественный язык, распознать Task/Goal/Decision: LLM Elowyn.

- Предложить importance/estimate/relation: LLM Elowyn через structured output.

- Проверить enum, обязательные поля и ссылочную целостность: Python/Pydantic/DB constraints.

- Применить transaction: Core + SQLAlchemy/PostgreSQL.

- Создать Event/Source: Core, детерминированный код.

- Разрешить ссылку пользователя на конкретный объект: LLM + deterministic candidate lookup.

- Создать semantic relation: LLM предлагает только тип из разрешённого каталога, Core валидирует.

- Сгенерировать current_summary: LLM по структурированному World State.

- Определить priority в будущем: Planner/Optimizer, не ручное поле пользователя.

- Физически удалить пользовательские данные: только явный контролируемый action/policy.

Плохо: LLM напрямую выполняет SQL или изменяет JSON World State как единственный источник истины.
Хорошо: LLM свободно работает с моделью через небольшое число понятных domain actions, а Core обеспечивает инварианты и историю.

## Будущие слои поверх ядра

Эти части не входят в v0.1, но архитектура должна оставлять им место:

- Long-term Memory (semantic / episodic / experience / preferences);

- Plan / Strategy;

- Resource / Delegation / Worker protocol;

- Attempt / Artifact / Evaluation lifecycle;

- Activity / фактическая история дня;

- Behavioral Model;

- Opportunity Detector / Strategic Optimizer;

- Schedule / Constraint Planner;

- Browser/Desktop perception;

- Policy/Approval зрелых автономных действий.

Ключевой будущий принцип для Activity:

TASK     = что планировалось сделать
ACTIVITY = что фактически происходило
EVENT    = что изменило состояние системы

Daily summary будет производным представлением Activity, а не первичной истиной. Это нужно, чтобы Optimizer позже сравнивал реальную стоимость времени пользователя, деньги, AI capacity, качество и opportunity cost.

# 5. Автономность и безопасность

## Базовая модель

Auto-allowed

- читать разрешённые данные;

- анализировать;

- создавать proposals;

- обновлять внутренние derived metrics;

- создавать candidate files/branches в sandbox;

- запускать безопасные read-only tools;

- выполнять заранее разрешённые low-risk workflows;

- напоминать в разумных пределах.

Notify after action

- безопасная автономная подготовка результата без внешних последствий;

- background research;

- локальные тесты;

- draft/candidate generation.

Require approval

- менять важное расписание/приоритеты, если это влияет на обязательства;

- merge в основную ветку/принятие важного артефакта;

- отправлять внешние сообщения;

- делать покупки/платежи;

- удалять важные пользовательские данные;

- раскрывать данные новому external provider;

- действия с высокой необратимостью.

Deny by default

- действия вне разрешённого scope;

- попытки обойти policy через другой tool/worker;

- выдача секретов worker’у без необходимости;

- destructive actions без явно разрешённой политики.

# 6. Спецификация v0.1 и стек

Этот раздел — текущий implementation contract первой сборки. Если другие старые разделы противоречат ему по v0.1, приоритет имеет этот раздел.

## Цель v0.1

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] v0.1 доказывает, что Elowyn существует как постоянный ассистент с реальным структурированным состоянием, а не как новая LLM-сессия при каждом запуске.

Пользователь должен через Telegram иметь возможность естественно обсуждать тестовые проекты/цели/задачи/решения, а Elowyn — самостоятельно поддерживать согласованный World State и историю изменений между перезапусками.

v0.1 не обязана уметь динамически планировать день, выполнять coding jobs, наблюдать desktop или иметь развитую memory. Она создаёт фундамент, на котором эти функции можно безопасно строить.

## Domain model v0.1

Task

Task — любая конкретная работа или ожидаемый результат, который можно считать выполненным/невыполненным. Отдельной сущности Commitment нет: обещание, бытовое дело и рабочая задача представляются Task с разными свойствами.

- status: TODO / IN_PROGRESS / BLOCKED / WAITING / DONE / CANCELLED.

- importance: 1..5; обычно оценивает Elowyn, пользователь исправляет при необходимости.

- priority: не хранится как ручная истина; позже рассчитывается Planner/Optimizer.

- deadline: deadline_at optional + SOFT / HARD / null.

- estimated_duration_minutes: optional; обычно оценивает Elowyn.

- иерархия: parent_task_id optional, глубина не ограничивается.

- auto_complete_from_children: false по умолчанию; parent Task обычно завершается независимо.

- primary_project: 0..1; Task может существовать без Project.

- Task ↔ Goal: many-to-many.

- dependencies: отдельная directed TaskDependency.

- assignee/resource: в v0.1 не добавляем.

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] importance и priority различаются. Importance — относительно стабильная значимость; priority — контекстный вывод «насколько рационально делать это сейчас».

Project

Project — долгоживущий рабочий контекст, объединяющий задачи, решения, историю и обычно одну или несколько целей.

- status: PLANNED / ACTIVE / PAUSED / COMPLETED / CANCELLED / ARCHIVED.

- importance: 1..5; обычно оценивает Elowyn.

- target date: optional + SOFT / HARD / null.

- иерархия: parent_project_id optional, глубина не ограничивается.

- Project ↔ Goal: many-to-many.

- current_summary: производный LLM-cache/представление, не источник истины.

- canonical progress %: в v0.1 не храним; состояние/прогресс оценивает Elowyn.

Завершение/отмена Project не завершает автоматически открытые Task. Elowyn позже может предложить, что с ними сделать.

Goal

Goal — желаемое состояние мира, а не действие. Способ достижения может меняться, Goal при этом остаётся.

- status: ACTIVE / ACHIEVED / PAUSED / ABANDONED.

- importance: 1..5; обычно оценивает Elowyn.

- target date: optional + SOFT / HARD / null.

- иерархия: parent_goal_id optional, глубина не ограничивается.

- Goal ↔ Project: many-to-many.

- Goal ↔ Task: many-to-many.

- success criteria: отдельные структурированные SuccessCriterion.

SuccessCriterion содержит как минимум description, status, confidence и evaluation_summary. Elowyn может предлагать/оценивать критерии, пользователь корректирует при необходимости.

Decision

Decision — значимый выбор между альтернативами, влияющий на дальнейшую стратегию, архитектуру, правила или способ работы. Обычный перенос Task или «сегодня сделать X раньше Y» не является Decision.

- status: ACTIVE / SUPERSEDED / REVOKED.

- chosen_option: выбранный вариант.

- alternatives: невыбранные существенные варианты.

- reasoning_summary: краткое объяснение, не полный chain-of-thought.

- supersedes: ссылка на предыдущее решение при пересмотре.

- relations: связи с затронутыми Entity через разрешённые semantic relation types.

Elowyn сама решает, достаточно ли выбор значим для отдельного Decision. Неуверенное «может быть попробуем X» остаётся consideration, а не Decision. Старое решение не переписывается задним числом: новое supersede’ит старое. В v0.1 Elowyn может предложить пересмотр пользовательского решения, но не должна тихо его отменять.

## System model v0.1

Entity — тонкий supertype с общим entity_id и entity_type. Конкретные поля лежат в tasks/projects/goals/decisions, а не в одной универсальной JSON-таблице.

EntityRelation — дополнительная смысловая связь между Entity. Relation types фиксированы каталогом; Elowyn выбирает связи, но не создаёт новые названия типов произвольно. Relation хранит provenance/confidence, когда связь является выводом.

Conversation / Message — внутренние transport-independent сущности. Telegram Update преобразуется адаптером в Message; Core не должен зависеть от Telegram-specific model.

Event / Source — см. раздел 4. Event хранит произошедшее domain-изменение; Source объясняет происхождение.

## Поведение Elowyn v0.1

[НАШЕ РЕШЕНИЕ] основной интерфейс к данным — естественный разговор.

- Однозначные изменения из обычной фразы применяются автоматически без требования специальных команд CRUD.

- При явно неуверенной/двусмысленной формулировке Elowyn не меняет канонический World State молча: уточняет или сохраняет inference/consideration.

- Очевидные Task/Project/Goal/Decision может создавать сама; каждая новая идея не должна автоматически становиться Project.

- Идеи/предложения, которые ещё не стали Task/Decision, в v0.1 остаются Conversation context; позже Memory сможет хранить их для оценки.

- Декомпозицию Task в v0.1 выполняет по явному запросу или когда она нужна для понимания; может предложить вариант разбиения.

- importance и estimated_duration обычно оценивает молча; показывает оценку, если она влияет на рекомендацию или уверенность низкая.

- Однозначное исправление пользователя применяется сразу без лишнего подтверждения.

- Elowyn не перечисляет пользователю технические CRUD-операции. Пользователю нужен результат, а не отчёт о внутренней БД.

- Прямые утверждения пользователя имеют высокий authority, но не превращают ручную importance в абсолютный dynamic priority.

- Уточняющие вопросы задаются по необходимости; отсутствие Project у Task само по себе не причина останавливать разговор.

## Assistant Identity v0.1

Имя: Elowyn.

Характер и разговор: живой человеческий русский, способность давать собственную оценку, но без канцелярита и без поведения бездушного оператора. Identity должен быть отдельным versioned prompt/config layer и не зависеть от конкретной LLM.

Правило несогласия: если Elowyn считает шаг плохим, она один раз аргументированно оспаривает его. Если следующим сообщением пользователь осознанно настаивает на своём, Elowyn принимает решение и продолжает, если действие не нарушает отдельные safety/permission ограничения.

Неопределённость: не засорять разговор постоянными оговорками; явно указывать существенную неопределённость, если она влияет на решение.

Инициативность: может замечать и предлагать очевидные улучшения в текущем разговоре; отдельного proactive optimization loop в v0.1 нет.

## Что откуда берём в первой версии

- Telegram transport. [БЕРЁМ: КОД] aiogram; [БЕРЁМ: ИДЕЮ] Kuni. Используем Bot API и свой TelegramAdapter; rich TDLib context откладываем.

- Agent/tool layer. [БЕРЁМ: КОД] Pydantic AI. Берём Agent/function tools/structured outputs; Identity и domain logic остаются нашими.

- Task semantics. [БЕРЁМ: ИДЕЮ] RedPlanet / Backlog / OwnPilot. Task first-class; конкретные поля, статусы, importance/deadline и связи — наши.

- Goal semantics. [БЕРЁМ: ИДЕЮ] AgenticPlanning / OwnPilot. Persistent hierarchical Goal; SQL model — наша.

- Decision semantics. [БЕРЁМ: ИДЕЮ] AgenticPlanning. Choice + alternatives + reasoning summary + superseding; SQL model — наша.

- Event history. [БЕРЁМ: ИДЕЮ] Backlog Activity. Append-only history; Event types и operation grouping — наши.

- Provenance. [БЕРЁМ: ИДЕЮ] Graphiti. Source/evidence/time/confidence; Graphiti не dependency v0.1.

- Storage. [НАШЕ РЕШЕНИЕ] PostgreSQL как persistent World State + Event/Source.

- ORM/migrations. [БЕРЁМ: КОД] SQLAlchemy + Alembic.

- Memory. Hindsight/Graphiti исследованы, но не подключаются в v0.1.

- Workflow runtime. LangGraph исследован, но не объявлен обязательным dependency v0.1.

Важно: формула PostgreSQL = основное хранилище World State, Event = история, Memory = свободный контекст является нашей синтезированной архитектурой, а не архитектурой одного из перечисленных проектов.

## Что пишем сами

В v0.1 уникальным кодом проекта являются:

- Assistant Core и domain services;

- схемы Entity / Task / Project / Goal / SuccessCriterion / Decision;

- strict relations, EntityRelation и relation catalog;

- Conversation / Message;

- Event / Source / operation и undo semantics;

- TelegramAdapter (aiogram update → internal Message);

- Assistant Identity / Elowyn prompt;

- context builder;

- domain tools (create_task, update_task, create_project, create_goal, record_decision, query_world_state и т. п.);

- validation/permission boundary, исключающий direct DB writes со стороны LLM;

- current_summary generation/update policy;

- end-to-end tests.

## Что сознательно не входит в v0.1

- dynamic scheduling / OR-Tools;

- proactive background loop;

- coding/research/browser workers;

- ActivityWatch/OpenAdapt;

- полноценная long-term Memory;

- Behavioral Model;

- Opportunity Detector / Strategic Optimizer;

- desktop perception;

- сложная Resource/assignee model;

- production-grade distributed durable workflow engine.

## Что осталось перед первым кодом

Обсуждение смысловой модели v0.1 завершено достаточно для спецификации. Перед началом реализации остаются две короткие инженерные задачи:

- Зафиксировать точную SQL/ORM schema с типами колонок, constraints и migrations.

- Зафиксировать 5–10 acceptance tests, по которым версия считается законченной.

Дополнительно нужен короткий sanity-check стека aiogram + Pydantic AI + PostgreSQL + SQLAlchemy/Alembic. Это проверка реализации, а не новое архитектурное обсуждение.

# 7. Теоретические ориентиры

## BDI: Beliefs – Desires – Intentions

Полезная абстракция:

- Beliefs ≈ World State / beliefs о мире;

- Desires ≈ Goals;

- Intentions ≈ выбранные plans/commitments.

Хорошо: цель и текущий план разделены.
Плохо: считать один текущий план самой целью.

## MAPE-K

Monitor → Analyze → Plan → Execute + shared Knowledge.

Для нас расширяется до:

Perceive
-> Update World Model
-> Detect Problems/Opportunities
-> Analyze
-> Generate Strategies
-> Constraint Plan
-> Policy Check
-> Execute
-> Evaluate Outcome
-> Learn

## Continual Planning

Планирование, выполнение и наблюдение идут вперемешку, потому что мир меняется.

Наш основной цикл:

EVENT
-> STATE UPDATE
-> CHECK PLAN/STRATEGY VALIDITY
-> REPLAN / RESTRATEGIZE IF NEEDED
-> ACTION CANDIDATES

## CoALA / cognitive architecture for language agents

Полезная идея: агент — это не LLM, а система memory + actions + decision process.

## Reflexion

Полезный механизм: feedback после попытки превращается в опыт, который учитывается в будущих попытках.

Для нас:

REJECTED ATTEMPT
-> structured feedback
-> Experience
-> future retrieval
-> changed strategy probability

## Voyager-style skill library

Удачная повторяемая работа со временем может становиться reusable skill/automation.

Хорошо: несколько успешных повторов → candidate skill → validation → reusable workflow.
Плохо: один успешный случай сразу превращать в автоматическую процедуру на все похожие случаи.

## AIOS idea

Полезная метафора: LLM/agents — вычислительные ресурсы, а Core планирует их использование, память, контекст и инструменты.

# 8. Версионный roadmap: 0.1 → 1.0

Каждая версия должна быть работающей вертикальной системой, а не набором незаконченных модулей.

Пример: наличие написанного Planner само по себе не означает готовность версии. Готовность означает, что реальный сценарий проходит end-to-end:

user event
-> parse / normalize
-> event stored
-> World State updated
-> plan invalidated if needed
-> new candidate plan built
-> consequences evaluated
-> approval requested if needed
-> accepted state persisted
-> user receives coherent response

[ПРИНЯТО] Версии 0.1 ... 0.19 — последовательные capability milestones. 0.10 означает десятую итерацию, а не то же самое, что 0.1.

Условные уровни зрелости:

- 0.1–0.4: фундамент — состояние, память, цели и базовый planner;

- 0.5–0.9: уже полезный ежедневный ассистент — replanning, инициативность, jobs, evaluation, multi-AI delegation;

- 0.10–0.14: формальная оптимизация, strategic optimization, внешние источники и desktop perception;

- 0.15–0.19: персонализация, reusable skills, постоянная доступность, зрелая автономность и стабилизация;

- 1.0: интегрированный устойчивый персональный AI-ассистент.

Хорошо: переносить функцию в более раннюю версию, если без неё невозможно проверить ключевой цикл.

Плохо: тянуть тяжёлую интеграцию в раннюю версию только потому, что она эффектно выглядит, но не проверяет фундамент системы.

## Фундамент: версии 0.1–0.5

Version 0.1 — базовый каркас

Цель: получить минимально живого ассистента, у которого сообщение пользователя может изменить долговременно сохранённое структурированное состояние.

Должно работать

- один интерфейс диалога с пользователем;

- единый Assistant Identity;

- хотя бы одна LLM через общий model interface;

- PostgreSQL или эквивалентное устойчивое хранилище;

- базовые Project / Goal / Task;

- сохранение между перезапусками;

- простейший immutable/event-style журнал изменений;

- минимальный tool interface;

- базовое разделение между reasoning и действием с внешним эффектом.

Пока не требуется

- умное планирование;

- инициативность;

- desktop perception;

- сложная память;

- автономные workers.

Критерий готовности

Пользователь сообщает о проекте/задаче, перезапускает систему, а ассистент корректно восстанавливает сохранённое состояние и может его изменить новым сообщением.

Version 0.2 — authoritative World State

Цель: ассистент надёжно отвечает на вопрос «что сейчас считается правдой?», не полагаясь на историю чата.

Должно работать

- Fact;

- provenance/source;

- confidence;

- актуальность/validity;

- решения и их версии;

- статусы проектов;

- связи задач с проектами и целями;

- история изменений;

- разделение History и Current State;

- базовое обнаружение конфликтующих фактов;

- управляемый механизм принятия state updates.

Критерий готовности

Старый дедлайн остаётся в истории, новый становится текущим, а ассистент способен объяснить, откуда взялось изменение.

Version 0.3 — долговременная память и контекст

Цель: новый разговор не ощущается как новый ассистент.

Должно работать

- semantic memory;

- episodic/project memory в минимальном виде;

- устойчивые предпочтения;

- retrieval релевантного контекста перед LLM-вызовом;

- extraction полезных фактов/кандидатов памяти из диалога;

- строгая граница: Memory != Authoritative World State.

Кандидаты

Hindsight, Mem0, Graphiti или собственная минимальная реализация — после проверки, без обязательства использовать всё сразу.

Критерий готовности

Ассистент помнит важные сведения из прошлых сессий, но не переписывает Current State только потому, что retrieval нашёл старую память.

Version 0.4 — Goals, Strategy, Plans, Tasks

Цель: перейти от знания состояния к пониманию направления работы.

Должно работать

- Goals;

- Strategy в упрощённом виде;

- Plans;

- Tasks/Subtasks;

- зависимости;

- дедлайны;

- грубые оценки времени;

- next action;

- связь задачи с причиной/целью;

- первый простой planner.

Критерий готовности

На вопрос «что мне сейчас делать?» ассистент отвечает на основании актуальных целей, задач и ограничений, а не только свободного рассуждения LLM.

Version 0.5 — динамическое перепланирование

Цель: сделать план живым. Это первая версия, которую предполагается начать использовать ежедневно.

Должно работать

- события могут инвалидировать текущий план;

- автоматический replan;

- перенос/разбиение/изменение порядка задач;

- оценка риска дедлайна;

- несколько candidate plans в простом виде;

- рекомендация лучшего варианта;

- approval значимых изменений;

- базовый учёт календаря/доступного времени.

Критерий готовности

TASK_NOT_COMPLETED -> STATE UPDATE -> PLAN INVALIDATED -> REPLAN -> RECOMMENDATION работает end-to-end.

## Инициативность и исполнение: версии 0.6–0.9

Version 0.6 — инициативность и фоновые циклы

Цель: ассистент перестаёт ждать запроса пользователя.

Должно работать

- heartbeat/background checks;

- приближающиеся дедлайны;

- stalled tasks;

- устаревшие планы;

- простые противоречия;

- напоминания и «тормошение»;

- первые opportunity signals;

- notifications;

- принятие поручения «разберись с этим позже» в очередь.

Критерий готовности

Без нового сообщения пользователя система сама замечает заранее определённый значимый риск и инициирует полезное уведомление без лишнего шума.

Version 0.7 — автономные jobs и первый worker

Цель: ассистент начинает выполнять работу, а не только советовать.

Должно работать

- очередь jobs;

- background execution;

- worker protocol;

- isolated/sandbox workspace;

- candidate artifacts;

- статусы выполнения;

- retries в безопасных границах;

- job переживает restart;

- первая полноценная permission policy;

- первый worker: coding-agent или research-agent.

Кандидаты

OpenHands/Codex для кода; LangGraph/другой durable runtime для orchestration.

Критерий готовности

Поручение может быть принято сейчас, выполнено отдельно от диалога и позже вернуть структурированный результат без прямого ручного сопровождения каждого шага.

Version 0.8 — Attempt / Evaluation / Experience

Цель: ассистент умеет критически оценивать собственную автономную работу.

Должно работать

- Attempt;

- Result;

- Candidate Artifact;

- Evaluate;

- Accept / Reject / Retry / Refine / Supersede;

- детерминированные проверки там, где возможно;

- independent critic/evaluator;

- user feedback;

- experience memory;

- удаление/откат плохого артефакта без удаления опыта попытки.

Критерий готовности

Плохой результат можно отбросить, но следующая похожая задача получает доступ к факту, что подход уже пробовался и почему он не подошёл.

Version 0.9 — delegation и несколько AI

Цель: один Assistant Core управляет несколькими когнитивными/исполнительными ресурсами.

Должно работать

- model router;

- fast/local LLM;

- strong reasoning LLM;

- critic role;

- coding worker;

- research worker;

- при необходимости ранний browser worker;

- parallel jobs;

- сбор и синтез результатов;

- начальная модель стоимости, скорости и ожидаемого качества ресурсов.

Критерий готовности

Core способен осознанно выбрать разные исполнители для разных частей одной задачи и вернуть пользователю единый согласованный результат.

## Планирование и оптимизация: версии 0.10–0.12

Version 0.10 — formal scheduling

Цель: сложное расписание перестаёт зависеть только от интуиции LLM.

Должно работать

- OR-Tools CP-SAT или аналогичный solver;

- временные окна;

- duration;

- dependencies;

- deadlines;

- ресурсы;

- buffers;

- альтернативные способы исполнения;

- несколько candidate schedules;

- LLM оценивает человеческие/семантические trade-offs между формально допустимыми вариантами.

Критерий готовности

LLM формирует семантические ограничения, solver строит допустимые расписания, а система не выдаёт план, нарушающий известные жёсткие constraints.

Version 0.11 — Opportunity Detector

Цель: искать не только проблемы, но и способы улучшить ситуацию.

Должно работать

Категории возможностей как минимум:

- DELEGATE;

- AUTOMATE;

- PARALLELIZE;

- SIMPLIFY;

- REORDER;

- REMOVE_WORK;

- RESEARCH_ALTERNATIVE;

- PREPARE_AHEAD.

Нужны минимальный expected benefit, cost-of-change и защита от постоянной мелкой переоптимизации.

Критерий готовности

Система может сама обнаружить повторяемую или неэффективную работу и предложить правдоподобное улучшение, которое не сводится к перестановке задач в календаре.

Version 0.12 — Strategic Optimizer

Цель: оптимизировать способ достижения цели, а не только порядок известных задач.

Должно работать

- альтернативные стратегии;

- оценка времени;

- оценка стоимости;

- риск;

- ожидаемое качество;

- нагрузка пользователя;

- выбор исполнителя;

- изменение decomposition;

- возможность убрать ненужную работу;

- explicit trade-offs и recommendation.

Критерий готовности

Для одной цели ассистент способен сравнить, например: «пользователь делает сам», «часть делегируется AI», «scope сокращается», и объяснить рекомендуемый вариант.

[МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ после обсуждения Activity] Важная корректировка roadmap: если Strategic Optimizer должен опираться на реальное поведение пользователя, сбор низкоуровневой фактической Activity стоит начать до зрелой Behavioral Model. Минимальный Activity timeline/ActivityWatch ingestion разумно прототипировать не позднее диапазона 0.9–0.11, даже если полноценная интерпретация поведения останется в 0.15. Иначе к моменту появления Optimizer у системы не будет накопленной истории для сравнения «делать самому / работать и купить AI capacity / делегировать агенту».

## Внешняя среда, обучение и навыки: версии 0.13–0.16

Version 0.13 — browser и внешние источники

Цель: снизить необходимость вручную пересказывать ассистенту внешнюю информацию.

Должно работать

- browser worker;

- интернет-источники;

- файлы;

- structured ingestion;

- разговоры с другими AI по запросу/доступному каналу;

- provenance внешней информации;

- преобразование внешней информации в candidate facts/events, а не автоматическую истину.

Кандидаты

Browser Use, OpenClaw integrations, собственные adapters.

Критерий готовности

Ассистент получает внешнее изменение, корректно указывает источник и не применяет важный state update без предусмотренной проверки.

Version 0.14 — desktop perception

Цель: ассистент начинает понимать значимую часть рабочей среды компьютера.

Должно работать

Приоритет получения данных:

API / application events / accessibility / DOM
-> structured UI automation
-> screenshot + vision as fallback

- active window/application context;

- event-based perception;

- окна других AI;

- Windows UI Automation/accessibility;

- vision fallback;

- privacy boundaries.

Кандидаты

Microsoft UFO, OpenAdapt, OmniParser как fallback/reference.

Критерий готовности

Ассистент реагирует на значимое изменение приложения без постоянного дорогого анализа всего экрана.

Version 0.15 — Behavioral Model

Цель: планирование и решения начинают адаптироваться именно к пользователю на основании накопленных наблюдений.

Должно работать

- фактическая длительность разных типов задач;

- ошибки первоначальной оценки;

- переносы;

- типичные блокеры;

- продуктивные временные интервалы;

- acceptance/rejection рекомендаций;

- полезность autonomous actions;

- confidence у behavioral observations;

- evidence accumulation перед превращением наблюдения в устойчивое правило.

Критерий готовности

Система может корректировать будущую оценку на основании повторяемых наблюдений, но не превращает единичный feedback в глобальный «диагноз» пользователя.

Version 0.16 — reusable skills и автоматизация повторяемой работы

Цель: удачные повторяемые процессы перестают каждый раз изобретаться заново.

Должно работать

- candidate skills;

- workflow templates;

- validation;

- versioning;

- rollback;

- предложение автоматизации повторяющейся ручной работы;

- promotion успешного workflow в reusable skill только после достаточной проверки.

Критерий готовности

Повторяемая успешная последовательность может стать версионируемым навыком, а плохая новая версия навыка — откатиться.

## Инфраструктура и стабилизация: версии 0.17–0.19

Version 0.17 — PC + VPS и постоянная доступность

Цель: ассистент не исчезает полностью, когда основной ПК выключен.

Должно работать

- lightweight VPS gateway;

- notifications;

- scheduler/watchdog;

- очередь событий;

- online/offline state;

- безопасная передача работы на основной ПК после включения;

- recovery;

- backup критичного состояния;

- тяжёлые LLM/desktop workers остаются на основном ПК или запускаются on demand.

Критерий готовности

VPS принимает/хранит лёгкие события и уведомления, а тяжёлая работа корректно возобновляется на основном ПК без потери состояния.

Version 0.18 — зрелая автономность и permission policy

Цель: высокая автономность без потери пользовательского контроля.

Должно работать

- risk scoring как вход в policy, а не единственный источник решения;

- reversibility;

- external effect;

- privacy scope;

- financial limits;

- resource budgets;

- per-tool permissions;

- per-project autonomy;

- разделение auto / notify / approval / deny;

- audit log решений;

- возможность пользователю расширять разрешения по типам действий.

Критерий готовности

Система автоматически выполняет разрешённые обратимые действия и стабильно останавливается перед запрещёнными/значимыми внешними действиями.

Version 0.19 — стабилизация перед 1.0

Цель: перестать жить на наборе прототипов и подготовить систему к устойчивой ежедневной эксплуатации.

Должно работать

- observability;

- structured decision traces;

- behavioral/e2e benchmark suite;

- crash recovery;

- migrations;

- security review;

- performance profiling;

- оптимизация затрат;

- cleanup архитектурного долга;

- замена неудачных dependencies/models;

- backup/restore tests.

Критерий готовности

Критические end-to-end сценарии воспроизводимо проходят после рестартов/обновлений, а значимые решения и ошибки можно объяснить по structured trace.

## Релиз 1.0 и дальнейшее развитие

Version 1.0 — интегрированный персональный AI-ассистент

Цель: основной замкнутый цикл системы работает стабильно как единое целое.

PERCEIVE
-> UNDERSTAND
-> UPDATE WORLD STATE
-> DETECT PROBLEM / OPPORTUNITY
-> GENERATE OPTIONS
-> OPTIMIZE
-> DECIDE
-> ASK OR ACT
-> DELEGATE / EXECUTE
-> EVALUATE
-> LEARN
-> REPEAT

1.0 должно означать, что ассистент

- знает актуальную ситуацию;

- помнит прошлое, не смешивая память с текущей истиной;

- понимает цели и обязательства;

- ведёт и пересчитывает планы;

- проявляет полезную инициативу;

- ищет способы улучшить ситуацию;

- умеет делегировать работу разным AI/worker’ам;

- может безопасно выполнять часть работы самостоятельно;

- оценивает результаты;

- сохраняет опыт успехов и неудач;

- получает информацию из внешних источников и рабочей среды;

- адаптируется к наблюдаемым особенностям пользователя;

- остаётся для пользователя одной стабильной сущностью;

- имеет объяснимые границы автономности и audit trail.

Что не является обязательным условием 1.0

1.0 не означает «решены все возможные задачи персонального AGI». Допускается, что часть интеграций, self-improvement и специализированных workers будет развиваться после 1.0.

После 1.0 — возможное направление 1.5+

[ОТЛОЖЕНО] Возможный следующий уровень — более систематическое self-improvement:

- анализ эффективности собственных workflows;

- A/B-проверка prompts/procedures;

- автоматическое создание специализированных skills;

- сравнение новых и старых версий;

- promotion/rollback;

- оптимизация собственной организации работы.

Плохо: делать self-modification центральной задачей до того, как основной цикл 0.x стабилен и хорошо наблюдаем.

# 9. План обсуждения перед разработкой

[ПРИНЯТО] Обсуждение не должно искусственно задерживать разработку.

Для каждого этапа использовать один из статусов:

- [ЗАКРЫТО ДЛЯ MVP] — решений достаточно, чтобы реализовывать первую версию;

- [ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТО] — основное решение принято, детали можно уточнять уже во время разработки;

- [ОТЛОЖЕНО] — вопрос не нужен для первой вертикальной версии;

- [ОТКРЫТО] — без решения есть риск построить неверный фундамент.

Хорошо: принимать минимально достаточное решение, реализовывать его и проверять на реальных сценариях.

Плохо: пытаться заранее формально решить все будущие проблемы ассистента или ждать полной определённости по каждому пункту.

Критерий готовности к старту разработки

Разработку можно начинать, когда достаточно ясно отвечены хотя бы следующие вопросы:

- Что входит в первый полезный MVP?

- Как новая информация превращается в изменение World State?

- Кто принимает решение о следующем действии?

- Кто физически исполняет разные типы работы: код, LLM, solver, отдельный worker?

- Какие действия ассистент имеет право делать сам, а какие требуют approval?

- Как результат действия становится принятым результатом, отклоняется или превращается в опыт?

Необязательно полностью закрывать perception, сложное lifelong learning, все интеграции и все будущие типы ресурсов до начала реализации.

## Фаза A. Граница продукта и модель состояния

На 22.08.2026 основная предметная часть первой версии уже обсуждена. Ниже фиксируется актуальный статус вместо старого списка открытых вопросов.

- Граница v0.1 — [ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТО]. Решено: Telegram, persistent state, Goal/Project/Task/Decision, без planner/workers/memory. Осталось: acceptance tests.

- Поведение Elowyn v0.1 — [ЗАКРЫТО ДЛЯ v0.1]. Auto-update при однозначности, ambiguity policy, corrections, minimal questions, no CRUD chatter. Осталось реализовать и проверить prompt.

- Минимальная автономность — [ЗАКРЫТО ДЛЯ v0.1]. LLM работает через domain actions; пользовательский authority; значимые решения не отменяются молча. Зрелый risk model остаётся позже.

- World State v0.1 — [ЗАКРЫТО ДЛЯ v0.1]. Entity, Task, Project, Goal, Decision, strict + semantic relations, PostgreSQL boundary. Осталась физическая SQL schema.

- Event + Source v0.1 — [ЗАКРЫТО ДЛЯ v0.1]. Operation grouping, append-only history, provenance, assistant inference, inverse undo. Осталась физическая SQL schema.

- Assistant Identity — [ЗАКРЫТО ДЛЯ v0.1]. Elowyn, живая речь, правило «оспорить один раз», uncertainty/initiative. Остался versioned prompt.

Ключевой результат Фазы A: можно переходить от концептуального обсуждения к реализации структуры БД и вертикального Telegram → Elowyn → Domain Action → PostgreSQL → Event → response.

Что сознательно остаётся открытым: зрелый proactive Decision Loop, risk scoring, Memory architecture, Resource/Delegation, Planner/Optimizer и Perception. Они не являются блокерами первого кода.

## Фаза B. Цели, делегирование, опыт и оптимизация

Этап 5 — Goals → Strategy → Plan → Task → Action

Статус: [ОТКРЫТО]

Что нужно решить

Разделить уровни намерения:

- Goal — какой результат нужен;

- Strategy — каким способом его достигаем;

- Plan — какая последовательность действий сейчас считается лучшей;

- Task — конкретный кусок работы;

- Action — фактическое действие пользователя/агента/tool.

Нужно определить, что именно инвалидируется при изменениях: задача, план, стратегия или сама цель.

Кто потенциально отвечает в системе

- Strong reasoning LLM — candidate strategies/decomposition.

- Planner/solver — формальная сборка и проверка plan там, где возможно.

- Core code — жизненный цикл и связи сущностей.

Проекты/идеи, где есть что взять

- OwnPilot — hierarchical goals и next actions.

- RedPlanet CORE — task spec + task plan + live state.

- HTN / ChatHTN — иерархическая декомпозиция задач.

- BDI — goals/intentions как разные сущности.

Хорошо: можно менять способ достижения цели, не переписывая саму цель.

Плохо: смешать strategy, calendar plan и task list в одну сущность plan.

Этап 6 — модель ресурсов и делегирования

Статус: [ОТКРЫТО]

Что нужно решить

Какие ресурсы доступны ассистенту:

USER
LOCAL_FAST_LLM
STRONG_REASONING_LLM
VISION_MODEL
CODING_AGENT
RESEARCH_AGENT
BROWSER_AGENT
SCRIPT
SOLVER
DESKTOP_AUTOMATION

Для ресурса желательно хранить:

- capabilities;

- cost;

- latency;

- expected quality;

- availability;

- privacy level;

- context access;

- autonomy permissions;

- observed historical performance.

Нужно определить Worker Protocol:

Вход: goal, context, constraints, expected output, workspace, permissions, success criteria, budget.

Выход: result, artifacts, observations, failures, confidence, usage/cost, suggested follow-up.

Кто потенциально отвечает в системе

- Resource Registry, код — описание ресурсов и ограничения.

- Delegation/Strategic LLM — выбор candidate worker.

- Policy Engine — разрешение фактического запуска.

- Specific worker — выполнение.

Проекты, где есть что взять

- OpenHands / Codex / Claude Code — coding worker.

- Browser Use — browser worker.

- LiteLLM — model routing/provider abstraction.

- AIOS — концептуальная модель агентов/LLM как вычислительных ресурсов.

- RedPlanet CORE — реальный пример передачи task context coding/browser workers.

Хорошо: пользователь — один из ресурсов, а не исполнитель каждой задачи по умолчанию.

Плохо: любая задача автоматически превращается в запись в пользовательском календаре без проверки возможности делегирования/автоматизации.

Этап 7 — lifecycle автономной попытки, артефактов и оценки результата

Статус: [ОТКРЫТО]

Что нужно решить

Минимальный lifecycle:

Opportunity / Task
→ Candidate Action
→ Approved or Auto-allowed
→ Running Attempt
→ Candidate Artifact / Result
→ Evaluation
→ Accepted | Rejected | Retry | Refine | Superseded

Обязательно сохранить принцип:

Artifact != Experience.

Плохой артефакт можно удалить, но информация о попытке и feedback остаётся.

Нужно решить, кто оценивает разные виды результата:

- deterministic tests;

- lint/static analysis;

- critic LLM;

- independent second model;

- user;

- комбинация методов.

Кто потенциально отвечает в системе

- Artifact/Attempt manager, код — lifecycle/workspaces/cleanup.

- Deterministic validators — первый уровень оценки.

- Critic LLM — semantic quality evaluation.

- User — окончательная оценка там, где требуется вкус/бизнес-решение.

Проекты/идеи, где есть что взять

- OpenHands — isolated coding workspaces и результаты agent work.

- Reflexion — feedback → retained experience → следующая попытка.

- Voyager — превращение успешных решений в reusable skills.

- CoWork OS — reflection/feedback patterns.

- Hindsight — Experience Facts.

Хорошо: самостоятельная работа создаёт candidate result, а не автоматически меняет production/state.

Плохо: считать worker finished successfully эквивалентом result accepted.

Этап 8 — Memory Architecture и обучение на опыте

Статус: [ОТКРЫТО, МОЖНО ЧАСТИЧНО ОТЛОЖИТЬ]

Что нужно решить

Разделить минимум:

- Current State;

- Event/History;

- Semantic Memory;

- Episodic Memory;

- Project Context;

- Experience Memory;

- Preferences;

- Behavioral Model;

- Skills/Reusable Procedures.

Для каждого типа памяти определить:

- кто пишет;

- кто читает;

- как исправляется;

- срок жизни;

- confidence;

- является ли source of truth;

- как происходит retrieval.

Отдельно определить механизм learning:

single observation
→ candidate pattern
→ repeated evidence
→ confidence growth
→ optional policy adaptation

Кто потенциально отвечает в системе

- Core/DB — каноническое хранение явно структурированных данных.

- Memory service — retrieval/semantic indexing/experience recall.

- LLM reflection — candidate lessons, но не автоматические вечные правила.

Проекты, где есть что взять

- Hindsight — experience/reflection/mental models.

- Graphiti — temporal semantic graph.

- Mem0 — extraction долговременных пользовательских фактов.

- Letta/MemGPT — stateful agent memory/context patterns.

- Reflexion/Voyager — learning from attempts.

Хорошо: опыт влияет на будущие решения постепенно и с provenance.

Плохо: один негативный комментарий пользователя превращается в глобальное постоянное preference без контекста.

Этап 9 — Scheduling / Constraint Planner

Статус: [ОТКРЫТО, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ ПЕРВОГО ПРОТОТИПА]

Что нужно решить

Какие ограничения реально участвуют в расписании:

- deadlines;

- duration estimates;

- dependencies;

- available time;

- fixed calendar events;

- split/non-split tasks;

- required device/location/resource;

- context switching;

- uncertainty;

- reserve/buffer;

- user preferences/energy при наличии достаточных данных.

Нужно определить objective function или набор сравнительных критериев:

- deadline risk;

- lateness;

- strategic value;

- user workload;

- context switches;

- uncertainty;

- preservation of free time.

Кто потенциально отвечает в системе

- LLM — семантика задач, candidate constraints, объяснение trade-offs.

- OR-Tools CP-SAT — формальная сборка допустимых расписаний.

- Core — перевод World State в solver input и обратно.

Проекты, где есть что взять

- OR-Tools — основной solver-кандидат.

- OwnPilot goals/planning — пользовательский слой вокруг плана.

- Continual planning research — когда план должен инвалидироваться и пересчитываться.

Хорошо: solver гарантирует соблюдение формальных ограничений, LLM объясняет и оценивает варианты.

Плохо: просить одну LLM «идеально разложить всё по календарю» без формальной проверки constraints.

Этап 10 — Strategic Optimizer и Opportunity Detection

Статус: [ОТКРЫТО, КРИТИЧНО ДЛЯ КОНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ]

Что нужно решить

Определить категории opportunities, например:

DELEGATE
PARALLELIZE
AUTOMATE
REORDER
SIMPLIFY
REMOVE_WORK
RESEARCH
CHANGE_STRATEGY
PREPARE_AHEAD
REQUEST_INFORMATION

Нужно определить защиту от pathological optimization:

- minimum expected benefit;

- cost of change;

- stability penalty;

- uncertainty penalty;

- cooldown/reconsideration policy;

- ограничение числа одновременно предлагаемых улучшений.

Кто потенциально отвечает в системе

- Deterministic detectors — очевидные сигналы: deadline risk, repeated postponement, idle dependency, available worker.

- Fast LLM — дешёвая классификация opportunities.

- Strong reasoning LLM — новые стратегии и сложные trade-offs.

- Solver — проверка формализуемых последствий.

- Policy Engine — можно ли реализовывать улучшение автоматически.

Проекты/идеи, где есть что взять

- OwnPilot Pulse — proactive detection/trigger model.

- CoWork OS — suggestions/reflection.

- RedPlanet CORE — task delegation/execution patterns.

- AIOS — resource-oriented reasoning.

- Continual planning / MAPE-K — повторный анализ после изменения мира.

Хорошо: система ищет не только «когда выполнить задачу», но и «нужно ли пользователю вообще делать её таким способом».

Плохо: постоянная перестройка плана ради незначительных потенциальных улучшений.

## Фаза C. Диалог, perception и техническая архитектура

Этап 11 — Conversation Agent, identity и инициативность

Статус: [ЧАСТИЧНО ОТКРЫТО]

Что нужно решить

- как сохраняется одна стабильная личность при нескольких LLM;

- кто формирует финальный пользовательский ответ;

- когда ассистент обязан interrupt пользователя;

- когда достаточно background note/notification;

- как показывать uncertainty;

- как показывать варианты и recommendation;

- насколько настойчиво напоминать;

- какие внутренние детали скрывать, а какие объяснять;

- как одна позиция ассистента формируется из нескольких внутренних мнений.

Кто потенциально отвечает в системе

- Assistant Identity/config, обычные данные + правила — стабильный стиль/values/response policy.

- Conversation LLM — финальная формулировка ответа.

- Core — решает, что именно можно/нужно сообщить.

Проекты, где есть что взять

- OpenClaw — communication channels/session runtime.

- Letta — stateful agent conversational patterns.

- OwnPilot — proactive notifications.

- RedPlanet CORE — task-focused conversations/context.

Хорошо: пользователь ощущает одного ассистента, а не «чат нескольких моделей».

Плохо: финальная LLM самостоятельно решает, какие внутренние state changes считать истинными.

Этап 12 — Perception и источники информации

Статус: [МОЖНО ЧАСТИЧНО ОТЛОЖИТЬ]

Что нужно решить

Для каждого источника:

- push/event-driven или polling;

- raw data или предварительно структурированное;

- доверие/authority;

- cost;

- privacy;

- change detection;

- какую часть информации сохранять.

Кандидаты:

- conversation;

- files;

- calendar;

- email;

- browser;

- other AI conversations;

- Git repositories;

- active applications;

- desktop/screen.

Приоритетный порядок desktop perception:

API / connector → accessibility/DOM/UIA → structured automation → screenshot/vision fallback.

Кто потенциально отвечает в системе

- Connectors/scripts — structured sources.

- Event watchers — обнаружение изменений.

- Fast LLM — interpretation/extraction.

- Vision model — fallback для изображения/UI.

Проекты, где есть что взять

- OpenClaw — channels/device/tool integration.

- Microsoft UFO — Windows UI Automation + GUI/API actions.

- OpenAdapt — observation/recording пользовательских desktop workflows.

- OmniParser — screenshot → structured UI elements fallback.

- Browser Use — browser perception/action.

- RedPlanet CORE — ingestion из email/meetings/GitHub/Slack и других источников.

Хорошо: реакция на изменения вместо постоянного дорогого анализа всего экрана.

Плохо: каждые несколько секунд скриншотить рабочий стол и отправлять vision LLM независимо от событий.

Этап 13 — code-level audit и окончательный выбор технологической архитектуры

Статус: [ОТКРЫТО]

Что нужно сделать

Провести code audit ключевых проектов по мере того, как мы доходим до соответствующей подсистемы, а не отдельно изучать всё подряд.

Минимальный P0/P1 набор:

- RedPlanet CORE;

- OwnPilot;

- LangGraph;

- Hindsight;

- Graphiti;

- OpenClaw;

- CoWork OS;

- при необходимости OpenHands, Browser Use, UFO.

Для каждого фиксировать:

- schema/data model;

- event loop;

- state management;

- background workers;

- approval flow;

- interfaces;

- coupling;

- возможность использовать как библиотеку;

- необходимость отдельного сервиса;

- licensing;

- maintenance/activity;

- что проще адаптировать, а что проще написать самим.

Предварительные кандидаты стека, которые нельзя считать окончательно принятыми

Core: Python
Authoritative DB: PostgreSQL
Workflow runtime: LangGraph или Pydantic AI / собственный orchestration
Model gateway: LiteLLM
Local inference: Ollama
Scheduling: OR-Tools
Experience memory: Hindsight?
Temporal context: Graphiti?
Coding worker: OpenHands / Codex / Claude Code
Browser worker: Browser Use
Desktop: UFO / OpenAdapt / OmniParser
Gateway: OpenClaw?
Observability: Langfuse
Long-running workflows: Temporal позже при необходимости

Проекты, где есть что взять

На этом этапе сами перечисленные проекты являются предметом аудита; выбор зависит от результатов предыдущих этапов.

Хорошо: выбирать технологии после того, как известен нужный контракт подсистемы.

Плохо: сначала выбрать framework, а затем подгонять архитектуру ассистента под его abstractions.

Этап 14 — физическая runtime/deployment architecture

Статус: [ОТКРЫТО, МОЖНО УПРОСТИТЬ ДЛЯ MVP]

Что нужно решить

Разделить процессы между основным ПК и VPS:

Main PC
- Assistant Core
- PostgreSQL
- local LLM runtime
- coding/browser/desktop workers
- heavy reasoning/perception

VPS
- lightweight gateway/notifications
- scheduler/watchdog
- remote entrypoint
- small persistent queue/state if needed

Нужно определить:

- что работает 24/7;

- что запускается on demand;

- что происходит, когда ПК выключен;

- recovery после crash;

- reconnect/event replay;

- backups;

- secrets;

- sandbox/workspace isolation.

Кто потенциально отвечает в системе

- system services/containers/scripts — lifecycle процессов.

- VPS lightweight services — always-on часть.

- Main PC workers — тяжёлая работа.

Проекты, где есть что взять

- OpenClaw — long-lived gateway/service lifecycle.

- Temporal — durable workflows/recovery, если понадобится.

- LangGraph — checkpoint/resume для agent workflows.

- Docker/standard service tooling — инфраструктура без специальной AI-магии.

Хорошо: система переживает перезапуск и знает, какие задания были в работе.

Плохо: связывать целостность проекта с одной живой Python-сессией или контекстом LLM.

Этап 15 — роли LLM и routing policy

Статус: [ОТКРЫТО, МОЖНО ЧАСТИЧНО РЕШИТЬ ЭМПИРИЧЕСКИ]

Что нужно решить

Определить роли, а не конкретные бренды моделей:

FAST_MODEL
STRONG_REASONER
CONVERSATION_MODEL
CRITIC_MODEL
VISION_MODEL
CODING_MODEL / CODING_AGENT

Для каждой роли:

- expected tasks;

- structured output requirements;

- latency target;

- cost ceiling;

- local/cloud privacy constraints;

- fallback policy.

Затем benchmark’ами подобрать реальные модели. Одна физическая модель может закрывать несколько ролей.

Кто потенциально отвечает в системе

- LiteLLM/model router, код — provider/model selection и fallback.

- Routing policy — решает, какого класса reasoning требует задача.

- Local Ollama runtime — дешёвые/частые задачи, если качество достаточно.

Проекты, где есть что взять

- LiteLLM — unified provider gateway/routing/fallbacks/budgets.

- Ollama — local models/tool calling/structured outputs.

- AIOS — полезная концепция resource scheduling.

- OpenHands — coding role как специализированный агент, а не просто LLM call.

Хорошо: Core просит capability, а не жёстко вызывает конкретную модель.

Плохо: архитектура зависит от одного API/названия модели.

Этап 16 — observability, explainability и decision trace

Статус: [ОТКРЫТО, БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ НУЖНО СРАЗУ]

Что нужно решить

Для значимого решения сохранять структурированный trace:

what happened
what state was relevant
what alternatives were considered
what was chosen
why
which model/tool participated
what action was executed
what outcome occurred
what feedback followed

Не требуется сохранять скрытую chain-of-thought LLM. Нужны структурированные основания решения.

Также нужны метрики:

- accepted/rejected suggestions;

- failed autonomous attempts;

- planner estimate errors;

- cost per worker/model;

- number of unnecessary interruptions;

- useful vs ignored proactive suggestions.

Кто потенциально отвечает в системе

- Core code — decision records.

- Langfuse или аналог — LLM/tool traces/evals.

- Evaluator scripts — автоматические метрики.

Проекты, где есть что взять

- Langfuse — traces/evaluations/cost/latency.

- LangGraph — workflow state/checkpoints.

- Temporal — workflow history, если будет использоваться.

Хорошо: можно восстановить причину решения и оценить его качество.

Плохо: сохранять только финальный ответ ассистента и пытаться потом угадать, почему он что-то сделал.

## Фаза D. Проверка и переход к сборке

Этап 17 — Behavioral Test Suite до большой интеграции

Статус: [ОТКРЫТО, НУЖНО ДЛЯ СТАРТА СЕРЬЁЗНОЙ СБОРКИ]

Что нужно сделать

Создать небольшой набор сценариев, которые проверяют поведение, а не только функции API.

Минимальные сценарии:

- изменение дедлайна → state update → replan;

- конфликт источников → не молча переписать truth;

- возможность делегировать 80% работы → ассистент замечает её;

- плохая автономная попытка → artifact удалён/отклонён, experience сохранён;

- повторные переносы → обновление estimate/strategy hypothesis;

- безопасный sandbox experiment → не спрашивать approval на каждое внутреннее действие;

- рискованное внешнее действие → остановка на approval;

- после restart система продолжает понимать текущий проект;

- несколько LLM дают разные выводы → пользователь получает одну согласованную позицию ассистента;

- новая информация инвалидирует только нужный уровень: task/plan/strategy, а не всё сразу.

Кто потенциально отвечает в системе

- Python test harness — фикстуры и проверки состояния.

- Fake workers/mock LLM — deterministic тесты Core.

- Real model evaluations — отдельный слой интеграционных тестов.

Проекты/инструменты, где есть что взять

- LangGraph testing patterns — workflow/state tests.

- Langfuse evals — model/application evaluation.

- OR-Tools — deterministic schedule checks.

- OpenHands — позже end-to-end coding worker scenarios.

Хорошо: архитектурное решение можно проверить сценарием.

Плохо: оценивать систему только субъективно по тому, «умно ли она разговаривает».

Этап 18 — превратить решения в план сборки

Статус: [ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ПЕРЕД АКТИВНОЙ СБОРКОЙ]

Когда критические этапы достаточно закрыты, создать implementation roadmap не по абстрактным подсистемам, а по вертикальным end-to-end slices.

Пример:

Milestone 1
User message
→ event extraction
→ PostgreSQL event/state
→ current project status
→ assistant response

Acceptance:
state переживает restart и правильно supersede'ит старый факт.

Затем:

Milestone 2
Task/deadline change
→ plan invalidation
→ candidate replan
→ approval
→ accepted new plan

Затем:

Milestone 3
Opportunity detected
→ coding worker delegation
→ sandbox artifact
→ evaluation
→ accept/reject
→ experience retained

Проекты, где есть что взять

На этом этапе используются уже выбранные по code audit компоненты. Наиболее вероятные ранние доноры: LangGraph/Pydantic AI, PostgreSQL, OR-Tools, OpenHands, LiteLLM, Hindsight, но это пока не окончательный стек.

Хорошо: каждая итерация заканчивается работающим вертикальным поведением.

Плохо: месяц отдельно строить «идеальную memory subsystem», которая ещё ни разу не прошла через реальную пользовательскую задачу.

## Практический порядок и параллельные исследования

Рекомендуемый порядок обсуждения

Рабочий порядок:

MVP
→ Decision Loop
→ Autonomy / Permissions
→ World Model
→ Events
→ Goal / Strategy / Plan model
→ Resources / Delegation
→ Attempt / Artifact lifecycle
→ Memory
→ Scheduling
→ Strategic Optimization
→ Conversation / Perception
→ Code Audit + concrete architecture
→ Deployment
→ LLM roles
→ Observability
→ Behavioral tests
→ Build roadmap

[ПРИНЯТО] Порядок можно нарушать, если следующий вопрос лучше решается после короткого прототипа или code audit.

[ПРИНЯТО] Не требуется закрыть все этапы до разработки. Особенно можно частично отложить advanced perception, полноценную behavioral model, complex temporal graph и production-grade durable workflow engine.

[ПРИНЯТО] Когда по текущему этапу достигнуто достаточно безопасное и проверяемое решение, предпочтительно двигаться дальше, а не добиваться теоретической полноты.

Практический ближайший шаг

Начать совместное обсуждение с 15.1 (MVP) и 15.2 (Decision Loop). Они сильно связаны и определяют, какие остальные подсистемы действительно нужны в первой реализации.

Параллельные исследовательские действия

Эти действия можно выполнять по мере обсуждения, не ожидая закрытия всего плана:

- Code audit проекта, относящегося к текущему обсуждаемому этапу.

- Сравнение data schemas и event loops только там, где это помогает принять конкретное решение.

- Создание synthetic scenario tests раньше реальных integrations.

- Проверка LangGraph approval/resume на side-effect-free prototype.

- Проверка OR-Tools на реальных сценариях расписания после определения Scheduling Model.

- Проверка OpenHands/Codex как isolated worker после определения Worker Protocol.

- Проверка Hindsight/Graphiti только после определения Memory Contract, чтобы не подгонять requirements под готовый продукт.

# 10. Code audit и открытые вопросы

## Вопросы для code audit

Для каждого P0/P1 проекта отвечать одинаково:

- Какая лицензия и можно ли безопасно использовать/модифицировать код?

- Насколько проект активно поддерживается?

- Можно ли использовать нужную подсистему как library/service, не таща весь продукт?

- Как устроены data models и migrations?

- Где authoritative state?

- Как устроен event loop?

- Как устроены background jobs?

- Как устроены retries/recovery?

- Как устроены approvals и side effects?

- Как проект различает proposal / execution / accepted result?

- Есть ли audit/provenance?

- Как подключаются модели и можно ли использовать local models?

- Какова реальная нагрузка RAM/CPU/GPU?

- Насколько код Windows-friendly?

- Есть ли жёсткая привязка к cloud service?

- Как хранится memory и можно ли отключить/заменить её?

- Можно ли получить structured output без парсинга естественного текста?

- Насколько сложно написать adapter к нашему Core?

- Какие части стоит заимствовать как pattern, а не dependency?

- Какие failure modes уже видны в Issues?

## Открытые архитектурные вопросы

Непосредственно перед кодом v0.1

- точные SQLAlchemy models / column types / constraints / indexes;

- как именно реализовать тонкий Entity supertype без лишней ORM-магии;

- catalog semantic relation types для v0.1;

- конкретные 5–10 acceptance scenarios;

- нужен ли LangGraph уже в v0.1 или Pydantic AI + собственные domain services проще;

- какой первый LLM endpoint использовать для development tests.

Hindsight vs собственная Experience DB — [ОТЛОЖЕНО]

Проверять после появления Attempt / Feedback / Experience. Hindsight интересен consolidation/retrieval, но не нужен для первой структуры World State.

Graphiti нужен ли вообще — [ОТЛОЖЕНО]

Graphiti остаётся кандидатом на temporal/semantic Memory. Он не должен заменять authoritative Task/Project/Goal/Decision state. Вводить только при реальной потребности в сложном temporal semantic retrieval.

LangGraph или собственная state machine — [НУЖНО ПРОВЕРИТЬ]

Для v0.1 базовый candidate — Pydantic AI + наши domain services. LangGraph становится особенно интересен при long-running stateful workflows, interrupts/approval/resume и сложных pipeline. Нужен короткий прототип/сравнение, а не выбор по README.

OpenClaw как gateway — [ОТЛОЖЕНО]

Для первой версии один Telegram Bot проще реализовать через aiogram. OpenClaw возвращается в рассмотрение, когда понадобятся несколько каналов, device nodes и готовая communication infrastructure.

Activity и фактическая история дня — [НОВАЯ ВАЖНАЯ ВЕТКА]

Нужно позднее формализовать ObservedActivity, InterpretedActivity, daily summary и mapping Activity↔Task/Project/Goal. Первый кандидат источника — ActivityWatch; OpenAdapt нужен глубже для GUI demonstrations/actions. Raw active window не должен автоматически считаться человеческим намерением.

Как измерять «оптимизацию ситуации» — [ОТКРЫТО, КРИТИЧНО ДЛЯ 0.12+]

Основные objective dimensions:

- user focused time;

- фактическая активность и opportunity cost;

- deadline risk;

- monetary cost / AI subscription / token budget;

- quality;

- cognitive load / fatigue;

- reversibility;

- interruption count;

- strategic value;

- learning value;

- uncertainty.

Пример будущего сравнения:

A: пользователь программирует 5 часов, AI cost ≈ 0
B: пользователь 2 часа работает → покупает больше AI capacity → coding-agent делает 4 часа автономно → пользователь 40 минут review

Optimizer должен уметь сравнивать такие стратегии по реальной истории, а не только по списку Task. Плохо: рано свести всё к одной искусственной utility-функции. Хорошо: multi-objective comparison + явные trade-offs и uncertainty.

# 11. Источники и changelog

## Источники и ссылки

## Проекты

- RedPlanet CORE — https://github.com/RedPlanetHQ/core

- OwnPilot — https://github.com/ownpilot/ownpilot

- OpenClaw — https://github.com/openclaw/openclaw

- CoWork OS — https://github.com/CoWork-OS/CoWork-OS

- LangGraph — https://github.com/langchain-ai/langgraph

- Hindsight — https://github.com/vectorize-io/hindsight

- Graphiti — https://github.com/getzep/graphiti

- Mem0 — https://github.com/mem0ai/mem0

- Letta — https://github.com/letta-ai/letta

- OpenHands SDK — https://github.com/OpenHands/software-agent-sdk

- Browser Use — https://github.com/browser-use/browser-use

- Microsoft UFO — https://github.com/microsoft/UFO

- OpenAdapt Capture — https://github.com/OpenAdaptAI/openadapt-capture

- LiteLLM — https://github.com/BerriAI/litellm

- OR-Tools — https://github.com/google/or-tools

- Temporal Python SDK — https://github.com/temporalio/sdk-python

- Langfuse — https://github.com/langfuse/langfuse

- AgenticPlanning — https://github.com/agentralabs/agentic-planning

- Backlog — https://github.com/mazen160/backlog

- Kuni — https://github.com/Alex2772/kuni

- ActivityWatch — https://github.com/ActivityWatch/activitywatch

- aiogram — https://github.com/aiogram/aiogram

- Pydantic AI — https://github.com/pydantic/pydantic-ai

- SQLAlchemy — https://github.com/sqlalchemy/sqlalchemy

- Alembic — https://github.com/sqlalchemy/alembic

## Ключевые подтверждённые идеи из документации

- RedPlanet CORE: tasks имеют spec/plan/live-state; memory из приложений и разговоров; coding/browser/terminal delegation.

- OwnPilot: 5 autonomy levels, allowed/blocked/approval actions, risk/budget controls, Pulse, goals и triggers.

- OpenClaw: heartbeat — periodic agent turn, отдельный от detached background task records/automations.

- CoWork OS: Workflow Intelligence = Memory + Heartbeat + Reflection + Dreaming + Suggestions + feedback learning.

- LangGraph: checkpoints/stores, persistence и interrupts для human-in-the-loop/resume.

- Hindsight: retain/recall/reflect; World Facts, Experience Facts, Observations, Mental Models.

- Graphiti: temporal validity windows и provenance к episodes.

- OpenHands SDK: composable coding agents, локальные или ephemeral workspaces.

- UFO²: Windows UIA + Win32 + COM и hybrid GUI/API actions.

- OpenAdapt: локальная запись desktop demonstrations и компиляция в deterministic workflow; capture experimental.

- LiteLLM: unified gateway, routing/fallbacks/budget/logging.

- OR-Tools CP-SAT: scheduling с durations, alternatives, resource/time relations.

- Temporal: durable long-running workflows, восстановление после failures.

- Langfuse: tracing/evaluation/metrics для LLM applications.

- AgenticPlanning: persistent Goal/Decision и сохранение alternatives/reasoning.

- Backlog: append-only Activity history и actor attribution.

- Kuni: богатая Telegram/TDLib модель как reference для будущего adapter.

- ActivityWatch: timestamp/duration activity streams из независимых watchers.

## Changelog документа

0.5 — 22.08.2026

- Зафиксирована подробная implementation specification v0.1 после совместного обсуждения.

- Приняты сущности Task / Project / Goal / Decision, их статусы, вложенность, связи, importance/deadline semantics и success criteria.

- Зафиксирован тонкий общий Entity layer, гибрид строгих domain relations и контролируемых semantic relations.

- Зафиксирован принцип: пользователь работает с Elowyn, а не с БД; LLM изменяет state только через domain actions, Core validation и transaction.

- Event/Source переведены из гипотезы в принятый v0.1 contract: operation grouping, provenance, assistant inference, inverse undo, audit/trace для невалидных попыток.

- Зафиксирована политика поведения Elowyn: auto-update при однозначности, ambiguity policy, свободное создание очевидных сущностей, минимальные уточнения и отсутствие CRUD-отчётов пользователю.

- Утверждено имя Elowyn и базовый Identity: живая речь, аргументированное одноразовое возражение плохому решению, затем принятие осознанного выбора пользователя.

- Чётко разделено происхождение решений: [ИЗ ПРОЕКТА] / [БЕРЁМ: КОД] / [БЕРЁМ: ИДЕЮ] / [МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ] / [НАШЕ РЕШЕНИЕ].

- Добавлены AgenticPlanning, Backlog, Kuni и ActivityWatch как новые исследовательские доноры.

- Зафиксирован минимальный стек-кандидат v0.1: aiogram + Pydantic AI + PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic; Hindsight/Graphiti/LangGraph не объявлены обязательными dependency первой версии.

- Добавлена будущая модель фактической деятельности Task ≠ Activity ≠ Event и связь Activity → Behavioral Model → Strategic Optimizer.

- План обсуждения обновлён: World State, Event/Source, Assistant behavior и Identity закрыты для v0.1; перед кодом остаются SQL schema, acceptance tests и короткий sanity-check стека.

0.4 — 22.08.2026

- DOCX переведён на A4 и основной шрифт 14 pt.

- Документ реорганизован в 11 крупных глав вместо множества мелких заголовков.

- Внутренние подпункты «Что хорошо / Что плохо / Вердикт», компоненты архитектуры, версии roadmap и этапы обсуждения больше не засоряют содержание: они оформлены как смысловые блоки внутри глав.

- Содержание сокращено до крупных глав и остаётся кликабельным.

0.3 — 22.08.2026

- Добавлено полноценное введение и навигация по мастер-документу.

- Для каждого крупного раздела указано, что именно в нём искать и какой раздел считать источником истины.

- Зафиксировано, что архитектура остаётся рабочей гипотезой, а roadmap — текущим принятым направлением разработки.

- Добавлен подробный линейный roadmap 0.1 → 0.19 → 1.0 с целью, набором возможностей и критерием готовности каждой версии.

- Ранний раздел MVP помечен как историческая гипотеза, чтобы он не конфликтовал с новым roadmap.

- План обсуждения перенумерован в раздел 16, источники — в 17, changelog — в 18.

0.2 — 22.08.2026

- Добавлен подробный план обсуждения до перехода к разработке.

- Для каждого этапа добавлены цели, ожидаемый результат, потенциальные исполнители внутри будущей системы и проекты-доноры.

- Зафиксировано, что план не является жёстким checklist: часть вопросов можно закрывать только для MVP или откладывать.

- Добавлены критерии достаточной готовности к началу разработки и принцип вертикальных end-to-end milestones.

- Code audit теперь предлагается проводить по мере обсуждения соответствующих подсистем, а не как отдельное бесконечное исследование.

0.1 — 22.08.2026

- Создан единый мастер-документ.

- Зафиксирована цель системы как continual world-state + optimization assistant.

- Добавлен каталог исследованных проектов с «хорошо / плохо / вердикт».

- Создана рабочая архитектура v0.1 с явным указанием code vs LLM responsibility.

- Добавлены lifecycle автономных попыток, policy layer, resource registry, evaluator и opportunity/strategic optimizer.

- Добавлены MVP, стек-кандидаты, safety-модель, code-audit checklist и открытые вопросы.